机器人系统集成项目竞赛训练模块项目报价单

| 序号 | 项目 | 名称 | 技术要求与参数 | 数量 | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项训练模块 | 快换架模块 | 数量：（3套）存放3种类型的卡爪 1：模块由底盘，支撑柱，快换台面组成，底盘直径120mm，总高170mm 2：支撑柱用≥6mm光轴加工，表面镀锌，底盘以及快换台面用铝合金加工，表面阳极氧化喷砂处理 | 1 | 套 |  |
|  |  | 螺钉锁服机模块 | 1：模块由奇力速6600-LF型号的螺钉枪，批头，批头外壳，吸头浮动头，锁服枪固定板以及型号为OX-03AI(快换副盘)组成 2：批头，批头外壳，吸头浮动头用45碳素钢加工，表面发黑 3：锁服枪固定板用铝合金加工，表面阳极氧化喷砂，尺寸为≥180*60*10mm |  |  |  |
|  |  | 圆形夹爪模块 | 1：模块由型号为OX-03AI(快换副盘)，过渡盘（1，2），气缸HFZ25（缸径25mm，长宽高103*71*35，手指闭合19.5mm，全开33.5mm）手抓组成 2：手抓用黑色pom材料加工，夹爪内侧做凹槽防滑，总尺寸为≥33*28*20mm 3：过渡盘（1,2）用铝合金加工，表面阳极氧化喷砂处理 4：与已有设备匹配 |  |  |  |
|  |  | 方形夹爪模块 | 1：模块由型号为OX-03AI(快换副盘)，过渡盘（3，4），气缸HFZ25（缸径25mm，长宽高103*71*35，手指闭合19.5mm，全开33.5mm）手抓组成 2：手抓用黑色pom材料加工，夹爪内侧做凹槽防滑，总尺寸为≥90*45*30mm 3：过渡盘3,4用铝合金加工，表面阳极氧化喷砂处理 4：与已有设备匹配 |  |  |  |
|  |  | 安装台模块 | 用黑色pom材料加工，底部键槽尺寸≥41*30*20mm便于安装气缸，总尺寸为≥120*120*68mm |  |  |  |
|  |  | 翻转机构模块 | 1：模块由翻转夹爪支架，旋转气缸支架，卡爪，油压缓冲安装板，气缸HFZ25（缸径25mm，长宽高103*71*35，手指闭合19.5mm，全开33.5mm）,气缸HRQ20（固定缓冲，长宽高为145*71*45mm），液压杆C-MACAC1416C（缸径14mm，中心距145mm，行程30mm，拉力100-300N）组成 2：手抓用黑色pom材料加工，夹爪内侧做凹槽防滑，总尺寸为≥90*45*30mm 3：旋转气缸支架用2mm不锈钢加工，表面拉丝 4：翻转夹爪支架，油压缓冲安装板铝合金材料加工，表面阳极氧化喷砂处理 |  |  |  |
|  |  | 圆形零件放置盘模块 | 用黑色pom材料加工，安装孔距为30mm的倍数，总尺寸为≥145*75*20mm |  |  |  |
|  |  | 方形零件放置盘模块 | 用黑色pom材料加工，安装孔距为30mm的倍数，总尺寸为≥340*230*20mm |  |  |  |
|  |  | 螺纹零件放置盘模块 | 用黑色pom材料加工，安装孔距为30mm的倍数，总尺寸为260*80*20mm |  |  |  |
|  |  | 垫片放置盒模块 | 用黑色pom材料加工，安装孔距为30mm的倍数，总尺寸为≥180*75*20mm |  |  |  |
| 2 | 电动夹爪 | - 电动夹爪模块 | - 1电动夹爪： - 1.1 单指行程: 6 mm - 1.2最小抓取力: 35 N - 最大抓取力: 140 N - 1.3打开时间:≤ 0.2 s - 闭合时间: ≤0.2 s - 1.4电压: ≤24 V - 1.5最大总电流: 2 A - 1.6长度 X [mm] ≤40 - 宽度 Y [mm] ≤26 - 高度 Z [mm] ≤88.4 - 1.7控制器电子元件 配套 - 1.8通信接口/规范 数字输入 数字输入量 2 2.支架：用于圆柱体临时夹取，方便机器人调整姿态进行抓取。 2.1：模块由3030RA系列铝型材，型材底座，安装座以及夹爪组成，总体尺寸为≥200*80*30mm 2.2：加工件采用铝合金材质，表面阳极氧化喷砂处理，夹爪尺寸为≥20*10*60mm，与电缸之间采用内嵌式的连接方式 3.与现有机器人系统集成世赛设备匹配。 | 1 | 套 |  |
| 3 | 第二届省赛新增模块 | - 料架模块 | 用于存放原料，设计有2个工位原料库。1个工位存放相框，1个工位存放背板。 1：模块由底座，连接板，工位原料库组成，总体尺寸为≥ 168*90*60mm 2：底座，连接板，工位原料库采用铝合金材质加工，表面阳极氧化喷砂处理 | 1 | 套 |  |
|  |  | - 暂放托盘模块 | 用于对视觉检出的立体拼图块进行暂放，暂放托盘共设计有9工位。 1：模块由上托盘以及下托盘组成，总体尺寸为≥150*150*20mm 2：上托盘摆放工件小格尺寸为26mm正方形，间距44mm 3：上下托盘的采用铝合金材质加工，表面阳极氧化喷砂处理 |  |  |  |
|  |  | - 二次定位台模块 | 用于立体拼图块的二次定位后再次抓取，实现单吸盘高精度的抓取。 1：模块由型材底座，3030RA型材,钣金连接件，重复定位台组成。总体尺寸≥210*80*30mm 2：钣金连接件采用2mm不锈钢，表面拉丝处理 3：型材底座，重复定位台采用铝合金材质，表面处理阳极氧化喷砂 |  |  |  |
|  |  | - 展示台模块 | 用于相框成品的展示。展示台设计有圆柱体组装工位，方便相框放置时的辅助定位。 1：模块由钣金支撑件，相框放置板，柱销组成，尺寸为≥ 200*100*50mm 2: 钣金连接件采用2mm不锈钢，表面拉丝处理 3：相框放置板采用铝合金材质，表面处理阳极氧化喷砂 4：柱销采用直径25mm的白色尼龙 |  |  |  |
|  |  | - 装配台模块 | 用于装配台上相框的定位放置，方便立体块进行装配。 1：模块由装配底座，支撑柱，装配台面组成， 总尺寸为≥120*120*210mm 2：支撑柱用10mm的光轴，表面镀锌 3：装配底座以及台面采用铝合金材质，表面处理阳极氧化喷砂 |  |  |  |
|  |  | - 吸盘工具快换架模块 | 设计有2个吸盘工具快换架，方便存放单吸盘工具及双吸盘工具。 1：模块由快换底座，支撑柱，快换台面组成，总尺寸为≥ 90*90*180mm 2：支撑柱用10mm的光轴，表面镀锌 3：快换底座以及快换台面铝合金材质加工，表面阳极氧化喷砂 |  |  |  |
|  |  | - 视觉模块模块 | 用于对立体拼图块进行识别检出，视觉模块设计圆形光源，方便对拼图的清晰识别。 1：模块由型材底座，3030RA系列铝型材，镜头保护罩，光源支架，73光源，130万像素，FANUC 2D黑白相机组成，总尺寸：≥ 54*140*160mm 2：镜头保护罩使用2mm不锈钢 3：型材底座铝合金材质加工，表面阳极氧化喷砂 |  |  |  |
|  |  | - 单吸盘工具抓手模块 | 用于抓取立体块。 1：模块由星塔快换盘，吸盘组件，吸盘组件安装板，气管，气管接头，真空发生器，快换安装板组成 2：快换星塔型号：OX-10Bi（副盘），最大负载10kg 3：吸盘组件：行程10mm，盘面直径14mm，吸力达到15N，带缓冲，配置4mm气管以及对应的气管接头，真空发生器ZU05S（外径10.4mm,重3.5kg，全长52mm，喷嘴0.5mm，到达真空压力-90kpa 4：吸盘组件安装板采用2mm不锈钢，表面拉丝 5：快换安装板的加工采用铝合金材质，表面阳极氧化喷砂处理 |  |  |  |
|  |  | - 双吸盘工具抓手模块 | 用于吸取相框及背板 1：模块由星塔快换盘，吸盘组件，气管，气管接头，真空发生器，吸盘组件安装板，真空发生器安装板，快换安装板，连接板组成 2：快换星塔型号：OX-10B（副盘），最大负载10kg 3：吸盘组件：行程10mm，盘面直径26mm，吸力达到50N，带缓冲，配置4mm气管对应的气管接头以及真空发生器ZU05S（外径10.4mm,重3.5kg ,全长52mm，喷嘴0.5mm，到达真空压力-90kpa 4：吸盘组件安装板，真空发生器安装板，快换安装板，连接板的加工采用铝合金材质，表面阳极氧化喷砂处理 |  |  |  |
| 合计报价： |  |  |  |  |  |  |

注：专项训练模块需专项定制，包括：仓储模块（3件）、轴件及台阶件搬运气缸夹爪、上下盖搬运气缸夹爪、螺丝锁服枪、安装台翻转机构出库机构、快换台（3个）、螺丝机、电磁阀、接头、工件等。

报价单位(盖章）：

报价日期：